|  | 1. Identifikation (produktnavn(e)): Saltsyre 30% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici): Produktet indeholder saltsyre, der er stærkt ætsende. MAL-kode: 5-4 (1993) |  |  |
|  | 4. Førstehjælpsforanstaltninger: Øjne: Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Fortsæt skylningen under transport til skadestuen. Hud: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand. Søg lægehjælp. Indånding: Personen bringes i frisk luft. Søg lægehjælp. Indtagelse: Skyld straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp. |  |  |
|  | Øjenskylleflaske er anbragt: I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i frokoststuen i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov). Telefon nr. til læge/skadestue: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12 |  |  |
|  | 5. Brandbekæmpelse: |  |  |
|  | Slukningsmateriel (type): Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Placering: |  |  |
|  | På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren. På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet. Forholdsregler ved brand: Ved brand spaltes produktet og der fremkommer farlige luftarter som hydrogenchlorid. |  |  |
|  | 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild: |  |  |
|  | Opsamlingsmateriale og placering: Opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale. Findes i skure eller på værkstedet i kold hal. |  |  |
|  | Aflevering af spild: Rester og forurenet sand eller anden opsugningsmateriale afleveres på værkstedet til bortskaffelse. |  |  |
|  | Forholdsregler ved opsamling af spild: Spild må ikke udledes i kloak eller til overfladevand. Undgå kontakt med hud og øjne. |  |  |
|  | Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne: |  |  |
|  | 7. Håndtering og opbevaring: |  |  |
|  | Opbevaringssted: Lager forefindes på værkstedet på spildbakke. Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt køligt og ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med baser. |  |  |
|  | Krav ved omhældning: Produktet bør ikke omhældes. |  |  |
|  | Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): |  |  |
|  | Håndtering af affald (rester/spild): Rester, forurenet sand og eventuel anden opsugningsmateriale afleveres på værkstedet til bortskaffelse. |  |  |
|  | Undgå at større mængder produktet kommer i kloaksystemet. Håndtering af tom emballage: Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen. |  |  |
|  | 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo efter behov. |  |  |
|  | Ventilation: Sørg for god ventilation |  |  |
|  | Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med E filter. |  |  |
|  | Handsker: Beskyttelseshandsker af neopren- eller nitrilgummi med gennemtrængningstid større end 6 timer. |  |  |
|  | Øjenværn: Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. |  |  |
|  | Beklædning: Ingen særlige krav. |  |  |
|  | 12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Transporter beholder i oprejst stilling for at undgå spild. |  |  |
|  | 13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): |  |  |
|  | Anvendelsesbegrænsning: Produktet er stærkt ætsende. |  |  |
|  | Uddannelse/instruktion: Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion. |  |  |
|  | 14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): |  |  |
|  | Anvendelse: Til afsyring af betonelementer. |  |  |
|  | Dato: 19/12-19 |  |  |
|  | Udarbejdet af: KP |  |  |